1. Feladat (15  pont)

Az (1) jelű, R sugarú korong, csúszásmentesen gördül az y tengellyel párhuzamos falon. Pillanatnyi szögsebessége ω1, szöggyorsulása ε1. A (2) jelű rúd C pontjának pályája az x tengely. Adott mennyiségek:

R=0.4m , ω1=9 1s, ε1=61s2 .

- Határozza meg a (2) jelű test pillanatnyi forgáspontját az adott koordinátarendszerben.

- Számítsa ki a (2) jelű rúd  C pontjának pillanatnyi vC sebességvektorát.

- Számítsa ki  a (2) jelű rúd ω2 szögsebes-ségvektorát.

2. Feladat (15  pont)

A rögzített tengely körül állandó ω0szögsebességgel forgó csőben egy golyó mozog. A golyónak a forgásponttól mért távolságát az adott R(t)=R0+R1sinαt függvény írja le.  Adott mennyiségek:          R0=1 m, R1=0.4 m ω0=21s,  α=61s, φ(0)=0.

Írja fel az e(t)éskbázisvektorok segítségével a golyó

- mozgástörvényét,

- sebességvektorát,

- gyorsulásvektorát

az idő függvényében.

3. Feladat ( 20  pont)

Szabályos háromszög alakú, elhanyagolható tömegű síklemez csúcsaihoz adott tömegű anyagi pontokat rögzítettek. A test függőleges síkban  a rögzített A csukló körül pillanatnyi ω0 szög-sebességgel forog. ( A forgástengely vízszintes.)

Adott mennyiségek:

l=0.4m , m1=5kg, m2= m3=10kg, ω0=21s g=10ms2 .

- Számítsa ki a pillanatnyi szöggyorsulást a vázolt helyzetben.

- Redukálja a test impulzusvektor-rendszerét az A  pontra.

(c) Számítsa ki a test ω1szögsebességét 90o-os                                  						  szögelfordulás után.