4. Feladat (15  pont)

Az R sugarú, elhanyagolható tömegű tárcsára m tömegű, l=R hosszúságú rudat rögzítettünk az ábrán látható módon. A test a vízszintes síkon gördül.

Adott mennyiségek:

R=2 m, m=15kg , ω1=0.51s, g=10ms2.

Határozza meg a szerkezet szögsebességét (az ábrán vázolt helyzethez képest) fél fordulat megtétele után.

5. Feladat (20 pont)

Az ábrán vázolt szerkezetben a korong az érdes vízszintes talajon gördül, a hozzá ideális csuklóval kapcsolt rúd B végpontja a sima függőleges falon csúszik. A szerkezet pillanatnyi nyugalomból indul. Adott mennyiségek:

m1=20kg, m2=5kg, R=0.3m,  l=0.8m, g=10ms.

- Számítsa ki a testek szöggyorsulásvektorait.

- Határozza meg az FB kényszererőt az indulás pillanatában.

6. Feladat (15  pont)

A korong (fogaskerék) csúszásmentesen gördül a hasábon (fogasléc). A szerkezet nyugalom-ból indul. Adott mennyiségek:

m1=60kg, m2=15kg, R=0.3m, g= 10ms2.

Adja meg az A pont sebességét, valamint a szerkezet kinetikus energiáját az ábrán bejelölt y koordináta függvényében.